M.7011.1.2.2016.LK									Katowice, 05.01.2016 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

Fax 32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl

Powiadomienie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 05.01.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 04.01.2016 r.:

  - nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  - jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

  - jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

  - 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

  - ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

  - ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),

  - wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

  - 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w: Bielsku-Białej o 410%, Rybniku o 304%, Wodzisławiu o 284%, Gliwicach o 274%, Żywcu o 238%, Zabrzu o 226%, Cieszynie o 182%, Sosnowcu o 146%, Tychach o 110%, Dąbrowie Górniczej o 96%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 84%, Częstochowie o 28% i w Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 14%.

Na stacji w Bielsku-Białej i w Rybniku stężenie średnie dobowe pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 - poziom informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla tej substancji i wynosiło w Bielsku-Białej - 255 µg/m3, a w Rybniku - 202 µg/m3.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 05-06.01.2016 r.

W dniu 05.01.2016 (wtorek) województwo śląskie znajduje się pod wpływem niżu z centrum nad Wielką Brytanią w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Miejscami w strefie południowej województwa w obniżeniach terenu może zostać przekroczony poziom informowania dla PM10 (200 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 06.01.2016 (środa) województwo śląskie znajdzie się w zatoce niżowej, układu niskiego ciśnienia  z centrum nad północnym Atlantykiem w strefie frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady śniegu. Miejscami możliwe również słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią znaczące przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Miejscami w strefie południowej województwa w obniżeniach terenu może zostać przekroczony poziom informowania dla PM10 (200 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

dr Jerzy Kopyczok

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska (Fax 32 77 40 005), rzecznik@slaskie.pl

Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej i w Częstochowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, (pocztą elektroniczną: wsse.katowice@pis.gov.pl)